IFC 200/202数据记录仪接口

快速安装指南

适用于Windows XP SP3或更高版本

重要提示：在收到指示之前，请勿将IFC连接到PC。

IFC接口电缆包允许独立数据记录仪和MadgeTech 4软件之间的通信直接将IFC连接到PC以启动和停止数据记录器或下载读数。

推出MadgeTech4

MadgeTech4标准软件可从MadgeTech网站（madgetech.com/software）下载有关完整的安装说明，请参阅MadgeTech 4软件手册

- 从新下载的文件中打开MT4文件夹，然后双击

MTInstaller.exe文件启动安装向导。

- 选择您的语言，然后单击确定。

- 接受最终用户许可协议并单击下一步。

- 选择安装选项，然后单击下一步。

- MadgeTech 4现在可以安装了。 单击安装开始安装。

- 安装完成后，单击“完成”。

MadgeTech4软件需要在PC上安装.NETFramework4.0。Windows8和Windows10操作系统随附更新版本的

.NETFramework已安装。如果PC上尚未安装.NETFramework4.0，请从Microsoft.com网站下载

确认.NETFramework4.0安装后，按照上述步骤安装MadgeTech

将IFC连接到MadgeTech 4软件

- 将IFC 200/202的USB端连接到PC上的USB端口。

- 插入IFC 200/202后，PC上将显示“New Hardware Found（找到新硬件）”新的驱动程序将自动配置为与接口电缆一起使用然后会出现一条消息，提示新硬件已安装并准备好使用。

- 通过启动MadgeTech 4软件并导航至文件>选项>通信，验证IFC是否已正确安装。您应该看到您安装的IFC列在此屏幕上。

测试数据记录器和接口连接

- 要验证接口驱动程序是否正确安装，请启动MadgeTech4软件。（如有必要，请参阅软件手册以了解有关软件的其他说明。）

- 当IFC 200/202连接到PC时，如果驱动程序安装正确且Windows检测到接口，则蓝色LED指示灯应亮起如果指示灯不亮，请拔下接口电缆并验证是否已安装USB驱动程序等待5秒钟，然后将其插回PC。

- 将IFC 200/202电缆插入数据记录仪。

- 您的设备将出现在“已连接设备”面板中。

附加信息

如需更多信息或故障排除帮助，请访问我们的网站madgetech.com，或联系我们：support@madgetech.com

或致电（603）456-2011。