RFTemp2000A

无线温度记录器

RFTemp2000A是一款具有数字显示功能的无线数据记录仪。该设备测量环境温度，使其成为监测易腐货物，化学品等的理想选择。通过RFC 1000无线收发器无线启动、停止和从设备下载数据，从而减少用户维护数据记录仪的时间数据可以实时提供回中央PC，或者设备可以定期下载。

方便的数字显示器提供两个通道的当前读数。还提供了最小值、最大值和平均值统计信息，以便方便地对记录的数据进行快照超出范围通知，当温度高于或低于用户指定的警报时，蜂鸣器和LED报警指示灯会通知用户通过该软件，还可以发送电子邮件和短信报警。

RFTemp2000A可用作单个无线数据记录系统，也可扩展为大型系统，其中可包括数百个测量多个区域的数据记录仪（可能需要额外的MadgeTech无线数据记录仪和收发器）。RFTemp2000A与最新的MadgeTech 4软件兼容

特征

- 无线双向通信

- 环境温度监测

- 实时查看

- 5年电池寿命

- 电池寿命指示器

- 现场可升级

- 声音和LED报警指示灯

- 累计报警延迟

好处

- 快速安装

- 最低限度的长期维护

- 从一台PC进行全面通信

·使用电池节省时间和金钱

MadgeTech4软件功能

P

冷却标记

导出到Excel

管理

- 轻松隔离关键数据

- 减少误报

应用

- 洁净室

- 实验室和医院

- 医疗和制药

- 仓库映射

- 易腐货物的储存

- 化学品储存

- 培养箱监测

- 多图叠加

- 统计

- 数字校准

- 放大/缩小

图表视图

  - 平均动力学温度

  - 全时区支持

  - 数据注释

  - 最小值/最大值/ 均线

表格数据视图

- 致死率方程（F0，PU）

- 摘要视图

自动化

RFTemp2000A

规格

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 阅读率 | 每秒1次读数，最多每24小时1次读数 |
| 存储器 | 32，256个读数 |
| LED功能 | 绿色LED每5秒闪烁一次，表示装置正在记录;蓝色LED每15秒闪烁一次，表示装置处于无线模式 红色LED每1秒闪烁一次，指示报警状态 |
| 环绕 | 是的 |
| 启动模式 | 立即和延迟启动 |
| 校准 | 通过软件进行数字校准 |
| 校准日期 | 在设备内自动记录 |
| 电池类型 | 包括9V锂电池或碱性电池;用户可更换任何9 V电池 |
| 电池寿命 | 以1分钟阅读速率 |
| 数据格式 | 显示：°C或°F 对于软件：标有°C、K、°F或°R的日期和时间 |
| 时间精度 | ± 1分钟/月 |
| 计算机接口 | USB转迷你USB，250，000波特用于独立操作或RFC 1000用于无线操作 |
| 操作系统兼容性 | Windows XP SP3或更高版本 |
| 软件兼容性 | 标准软件版本4.1.0.0或更高版本安全软件版本4.1.3.0或更高版本 |
| 操作环境 | -20 ºC至+60 ºC（-4 ºF至+140 ºF）， 0% RH至95% RH无冷凝 |
| 尺寸 | 3.5英寸x 3.25英寸x 0.95英寸 （88.9mmx82.6mmx24.1mm）仅数据记录器 |
| 材料 | ABS塑料 |
| 重量 | 4.4盎司（125克） |
| 批准 | 美国（FCC）、加利福尼亚州（IC）、CE、韩国（KCC）、中国（CMIIT）、 日本（LCIE） |
| 报警 | 用户可配置高和低声音，屏幕上，电子邮件和文本（短信）报警。 报警延迟：可设置累积报警延迟，其中仅当设备记录了用户指定的数据持续时间时，设备才会激活报警（通过LED）。 |
| 声音报警功能 | 读取高于/低于阈值 |

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问madgetech.com了解详情。

| 温度 * |  |
| --- | --- |
| 温度范围 | -20 °C至+60 °C（-4 °F至+140°F） |
| 决议 | 0.01 °C（0.018 °F） |
| 校准精度 | ±0.50 °C/± 0.9°F （0 °C至+55 °C/32 °F至131°F） |
| 响应时间 | 10分钟自由空气 |

| 无线 |  |
| --- | --- |
| RF频率 | 2.45 GHz IEEE 802.15.4超低功耗无线收发器，具有完全双向通信功能 |
| 带 | ISM频段2.405-2.475GHz |
| 最大输出功率 | +0 dBm典型值 |
| 接收器灵敏度（RFC 1000） | -95 dBm典型值 |
| 传输距离（至数据记录仪） | RFC1000-CE RFC1000-IP69K 最高2,000英尺户外-视线不受阻碍，最大500英尺室内-典型的城市环境 |
| 传输距离（到其他RFC 1000） | RFC 1000 最高4,000英尺户外-视线不受阻碍，最大1,000英尺室内-典型的城市环境 RFC1000-CE 最高2,500英尺户外-视线无障碍最大700英尺室内-典型的城市环境 RFC1000-IP69K 最高4,000英尺户外-视线不受阻碍，最大1,000英尺室内-典型的城市环境 |

电池泄漏：如果电池被拆开、短路、充电、连接在一起、与旧电池或其他电池混合、暴露在火灾或高温下，电池可能会泄漏、燃烧或爆炸。立即丢弃用过的电池。放在儿童够不到的地方。

订购信息

| RFTEMP2000A | PN 901442-00 | 无线温度记录器 |
| --- | --- | --- |
| RFC 1000 | PN 901383-00 | 无线射频接收器/中继器。包括USB到迷你USB适配器电源 |
| RFC1000-CE | PN 901338-00 | 无线射频收发器/中继器，欧洲CE认证包括USB到迷你USB适配器电源 |
| RFC1000-IP69K | PN 901389-00 | 无线射频收发器/中继器，防溅，IP 69 K等级。包括USB到迷你USB适配器 |
| RFC1000云中继 | PN 901900-00 | MadgeTech云服务数据日志中心 |
| RFC 1000-CE云中继 | PN 901901-00 | MadgeTech云服务数据记录中心，欧洲CE认证 |
| 电源适配器 | PN 901839-00 | 替换USB通用电源适配器 |
| U9VL-J | PN 901804-00 | RFTemp2000A的更换电池 |

数量折扣电话（603）456-2011或电子邮件sales@madgetech.com

■电话：+86755-84200058■传真：+86755-28225583■邮箱：eofirm.comhttp://www.eofirm.com■www.example.com